Pi期末專題

Physical PC state monitor with Pi

黃柏鈞

黃耕易

吳靚玹

鄭安志

侯宇濤

1. 專題大綱

使用Raspberry Pi搭建一組PC資源狀態監控器，可實時反映被監控端CPU與RAM使用率，監控主機與被控端將以socket進行通訊並搭配Pi的GPIO將狀態以實體元件顯示。

2. 系統目的

有時候我們常常使用電腦進行大量資源的運算，但是卻常常不知道電腦目前的負載狀態，到底是處於高負載還是有閒置效能。

相比直接將資源狀態顯是於螢幕上的軟體，本專題使用的實體燈號具有以下優勢:

1. 在電腦全螢幕模式下無須切換視窗(相較非懸浮監控軟體)

2. 不會因佔用畫面而導致遮蓋掉畫面資訊(相較懸浮監控軟體)

3. 獨立顯示設備可作為桌面裝飾品

4. 更容易了解電腦負載狀態

3. 系統架構

- PC與Pi會在同一個區域網路

- 在Pi上建立socket server負責接收資料

- PC上則有socket client負責丟資料

- Pi接受到資料後進行解析並且將結果透過GPIO輸出至電子元件

4. 系統流程圖

5. 使用技術與設備

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 3 Model B+ | 監控主機與電子元件控制 |
| Python 3 | 主要開發語言 |
| Git | 版本控制 |

6. 使用元件

| 名稱 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LED(綠) | 10 | 狀態陣列 |
| LED(黃) | 4 | 狀態陣列 |
| LED(紅) | 2 | 狀態陣列 |
| 74595 | 2 | LED控制 |
| 7447 | 1 | 七段顯示器控制 |
| 七段顯示器 | 1 | 顯示Server IP資訊 |
| 按鈕 | 1 | 功能觸發 |
| 1k 電阻 | 18 | 七段顯示器與LED電阻 |
| 4.7k 電阻 | 1 | 七段顯示器電阻 |

7. 電路佈局

7.1 總覽

7.2 局部特寫與功能說明

7.2.1 Part A

| gpio | 功能 |
| --- | --- |
| 2 | 7447 PIN A |
| 3 | 7447 PIN B |
| 4 | 7447 PIN C |
| 17 | 7447 PIN D |
| 22 | 小數點 |
| 27 | 按鈕 |

gpio 22

gpio 27

gpio 17

gpio 4

gpio 3

gpio 2

7.2.2 Part B

gpio 21/13

gpio 20/19

gpio 16/26

| gpio | 功能 |
| --- | --- |
| 16/26 | 74595 DS |
| 20/19 | 74595 STCP |
| 21/13 | 74595 SHCP |

8. 通訊格式定義

資料格式:Json

格式結構:

{ "Type":EVENT_TYPE "Data":DATA, }

8.1 EVENT TYPE

8.1.1 BASIC_MSG

包含被監控端基本資訊

{ "Type": "BASIC_MSG", "Data": { "CPU_Model": String, "CPU_Count": Int, "CPU_Count_Logical": Int, "RAM_Total_Size": Float } }

8.1.2. USAGE_MSG

包含被監控端資源使用量資訊

{ "Type": "USAGE_MSG", "Data": { "CPU_PERCENT":String, "MEM_USED": Int } }

9. 系統部屬與操作

1. 參照5、6章節先將硬體準備完畢

2. 至Project Repo(參閱第9章節)將檔案下載

3. 將client_pc.py與core.py放置在欲監控之電腦

4. 將server_pi.py與ic.py放置在Raspberry Pi

5. 確保Raspberry Pi與欲監控之電腦在同一區域網路

5. 在Raspberry Pi輸入指令python3 server_pi.py運行Server端

6. 按下Raspberry Pi之”按鈕”，七段顯示器將顯示Server IP

7. 在欲監控之電腦輸入指令python3 client_py –port=YOUR_SERVER_IP

YOUR_SERVER_IP為七段顯示器所顯示IP

10. 附件

1. Project Repo : https://github.com/p208p2002/pi-pc-monitor