Pi期末專題

PC state monitor with Pi

1. 專題大綱

使用Raspberry Pi搭建一組PC資源狀態監控器，可實時反映被監控端CPU與RAM使用率，監控主機與被控端將以socket進行通訊並搭配Pi的GPIO將狀態以實體元件顯示

2. 系統架構

- PC與Pi會在同一個區域網路

- 在Pi上建立socket server負責接收資料

- PC上則有socket client負責丟資料

- Pi接受到資料後進行解析並且將結果透過GPIO輸出至電子元件

3. 系統流程圖

4. 使用技術與設備

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 3 Model B+ | 監控主機與電子元件控制 |
| Python 3 | 主要開發語言 |
| Git | 版本控制 |

5. 使用元件

| 名稱 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LED(綠) | 10 | 狀態陣列 |
| LED(黃) | 4 | 狀態陣列 |
| LED(紅) | 2 | 狀態陣列 |
| 74595 | 2 | LED控制 |
| 7447 | 1 | 七段顯示器控制 |
| 七段顯示器 | 1 | 顯示Server IP資訊 |
| 按鈕 | 1 | 功能觸發 |
| 1k 電阻 | 18 | 七段顯示器與LED電阻 |
| 4.7k 電阻 | 1 | 七段顯示器電阻 |

6. 電路佈局

6.1 總覽

6.2 局部特寫與功能說明

6.2.1 Part A

| gpio | 功能 |
| --- | --- |
| 2 | 7447 PIN A |
| 3 | 7447 PIN B |
| 4 | 7447 PIN C |
| 17 | 7447 PIN D |
| 22 | 小數點 |
| 27 | 按鈕 |

gpio 22

gpio 27

gpio 17

gpio 4

gpio 3

gpio 2

6.2.2 Part B

gpio 21/13

gpio 20/19

gpio 16/26

| gpio | 功能 |
| --- | --- |
| 16/26 | 74595 DS |
| 20/19 | 74595 STCP |
| 21/13 | 74595 SHCP |

7. 通訊格式定義

資料格式:Json

格式結構:

{ "Type":EVENT_TYPE "Data":DATA, }

7.1 EVENT TYPE

7.1.1 BASIC_MSG

包含被監控端基本資訊

{ "Type": "BASIC_MSG", "Data": { "CPU_Model": String, "CPU_Count": Int, "CPU_Count_Logical": Int, "RAM_Total_Size": Float } }

7.1.2. USAGE_MSG

包含被監控端資源使用量資訊

{ "Type": "USAGE_MSG", "Data": { "CPU_PERCENT":String, "MEM_USED": Int } }